# Diagrama de conexiones

Monitor de vibraciones para motores eléctricos · Arduino UNO R4 WiFi + MPU-6050 (GY-521)

# Opción A: potencia con los 4 relés del módulo (motor hasta 0,75 HP)

Importante: los contactos del módulo están dados para 10 A / 250 V CA con carga resistiva. Este montaje los usa con un motor, por encima de la tensión de catálogo (380 V entre fases). Lea las medidas de seguridad en el LEEME, sección 8. Trabajo con tensión peligrosa: solo personal calificado.

# Opción B (alternativa): contactor de 4 polos

Recomendada si cambia a un motor mayor o quiere más margen y vida útil: el módulo solo comanda la bobina del contactor. En el programa, ponga N_RELES = 1.

# Tabla de conexiones

| Elemento | Pin / terminal | Conexión |
| --- | --- | --- |
| MPU-6050 (GY-521) | VCC | 3.3V del Arduino |
|  | GND | GND |
|  | SDA | A4 (SDA) |
|  | SCL | A5 (SCL) |
|  | AD0 | GND (dirección 0x68) |
|  | INT, XDA, XCL | Sin conectar |
| LED verde | Ánodo → resistencia 220 Ω | D2 (cátodo a GND) |
| LED amarillo | Ánodo → resistencia 220 Ω | D3 (cátodo a GND) |
| LED rojo | Ánodo → resistencia 220 Ω | D4 (cátodo a GND) |
| Zumbador activo (con transistor Q1) | Zumbador + | 5V |
|  | Zumbador − | Colector de Q1 (BC547 / BC337 / 2N2222) |
|  | Base de Q1 | D5 a través de una resistencia de 2,2 kΩ (opcional: 10 kΩ de la base a GND) |
|  | Emisor de Q1 | GND |
|  | Diodo 1N4148 / 1N4007 | En paralelo con el zumbador, con la raya (cátodo) hacia 5V |
| Alternativa: módulo buzzer de 3 pines | VCC / GND / IO | 5V / GND / D5 (sin transistor ni resistencias adicionales) |
| Pulsador ACK (normalmente abierto, momentáneo) | Un terminal | D6 (el otro a GND; usa pull-up interno) |
| Módulo relé 4 canales (activo en BAJO) | IN1 / IN2 / IN3 / IN4 | D7 / D8 / D9 / D10 |
|  | VCC (lado de entradas) | 5V del Arduino |
|  | GND (lado de entradas) | GND |
|  | JD-VCC (bobinas) | Fuente externa de 5 V, retirando el puente JD-VCC–VCC, a través de la parada de emergencia |
|  | COM / NO de CH1, CH2, CH3, CH4 | Red L1 / L2 / L3 / N (COM) y salida al motor (NO). Ver Opción A |

Notas:

- Mantenga los cables del sensor lo más cortos posible (menos de 30 cm) y suelde los pines del módulo; un contacto flojo produce lecturas falsas de vibración.

- El buzzer debe ser activo (suena al aplicarle 5 V). Un buzzer pasivo no funciona con este programa.

- Se usa transistor porque un buzzer suelto consume unos 25 mA, más de lo recomendable para un pin del UNO R4 (alrededor de 8 mA; verifique la hoja de datos).

- Identifique colector, base y emisor en la hoja de datos de su transistor: la disposición de patas cambia entre modelos.

# Lista de materiales

| Cantidad | Componente | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arduino UNO R4 WiFi | Con cable USB |
| 1 | Módulo MPU-6050 (GY-521) | Con los pines soldados |
| 1 + 1 + 1 | LED verde, amarillo y rojo (5 mm) |  |
| 3 | Resistencia 220 Ω | Una por LED |
| 1 | Zumbador activo de 5 V | O un módulo buzzer activo de 3 pines |
| 1 | Transistor NPN BC547, BC337 o 2N2222 | Solo si usa zumbador suelto |
| 1 | Resistencia 2,2 kΩ | Base del transistor (sirve entre 1 kΩ y 4,7 kΩ) |
| 1 | Resistencia 10 kΩ | Opcional: base a GND |
| 1 | Diodo 1N4148 o 1N4007 | En paralelo con el zumbador |
| 1 | Pulsador normalmente abierto, momentáneo | 6×6 mm para pruebas; de panel (12 mm) para montaje definitivo |
| 1 | Módulo relé 4 canales 5 V, optoacoplado (SRD-05VDC-SL-C) | Un canal por línea: L1, L2, L3 y N |
| 1 | Interruptor termomagnético 4P | Protección contra cortocircuito, independiente del Arduino |
| 1 | Relé térmico o guardamotor (con protección por falta de fase) | Regulado a la corriente de placa del motor |
| 1 | Fuente de 5 V, 1 A o más | Alimenta las bobinas (JD-VCC), con el puente del módulo retirado |
| 1 | Pulsador de parada de emergencia (NC, tipo hongo) | En serie con el + de la fuente de las bobinas |
| 4 | Red RC 100 Ω + 100 nF (clase X2, 275 V CA) | Opcional: en bornes de cada contacto, reduce el arco |
| 1 | Caja aislante con prensacables | Para el módulo de relés y los bornes de potencia |
| 1 | Contactor de 4 polos, bobina 220 V AC | Solo para la Opción B (motor mayor o más margen) |
| 1 | Protoboard y cables dupont | Para el montaje de pruebas |